型号：EE12共模电感 感量＞30mH

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1脚――2脚 | 0.25mm | 98T | 磁芯材质为PC40，EE12 双槽2+2卧式。感量＞30mH |
| P2 | 3脚――4脚 | 0.25mm | 98T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | 0.05x9mm | 2T |  |

2.骨架机构图（mm）

注：变压器须真空浸漆。