WS3240  TR-EE10（4+4）立式/3.20mH      REV:A1

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NP | 1脚-3脚 | 0.14mm | 180T | 变压器原边电感Lp (1-3)为3.2mH±5% 骨架采用EE10（4+4），具体参数见骨架机构图。磁芯材质为PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― |  | 2T |  |
| NS | 5脚-8脚 | 0.4mm | 31T |  |
| 绝缘胶带 | ―― |  | 2T |  |

注： 2、4、6、7、脚拔掉，变压器须真空浸漆。

2.骨架结构图