WS3221  TR-EE13（4+4）卧式/1.80mH      REV:A1

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4脚――2脚 | 0.18mm | 68Ts匀绕 | 变压器源边电感量LP为1.80mH。精度为1.75~1.9mH。骨架采用卧式EE13，具体参数见骨架结构图。磁芯材质：PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| S1 | 8脚——5脚 | 0.35mm | 34Ts匀绕 |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| P1 | 2脚――1脚 | 0.18mm | 58Ts匀绕 |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |

绕制说明： 1、变压器每一层绕线要均匀排布，特别注意4-2与5-8要均匀分布绕满两层，其余的绕组也要均匀排线。

2、绕线之前，先将骨架第3、6、7脚拔掉。

2.骨架结构图